物 质 安 全 资 料 表

一、物质产品资料

产品名称:非卤阻燃聚碳酸酯薄膜及片材

产品编号: G系列

制造商名称、地址、及电话:

制造商:苏州奥美材料科技有限公司

地址:苏州高新区华山路158-30号

电话:0512-66652011

二、成份资料说明

| 化学成份: | 聚碳酸酯 | CAS No： |
| --- | --- | --- |
| 重量百分率: | 100% | 25971-63-5 |

| 常态： | 固体 |
| --- | --- |
| 气味： | 无 |
| 颜色： | 本色 |
| 密度： | 1.2 g/cm3 |
| 外观： | 片材或薄膜 |
| UL 文件： | E249605 |

三、危害资料说明

| 危害物质分: | 基本上不含危害性物质 |  |
| --- | --- | --- |
| 可能的危害 | 健康危害效应: |  |
|  | 眼睛 | 可能对眼睛造成伤害,若搓揉眼部,可能造成眼角膜伤害. |
|  | 皮肤吞食 | 高温熔融树脂若接触皮肤会造成烫伤 |
|  | 吸入 | 极轻微毒性 |

四、急救措施

| 不同暴露途径之急救方法: |  |
| --- | --- |
| 吸入: | 1.由于形状推测,未必是粒子吸入 |
|  | 2.若不甚吸入高温熔融树脂产生的气体,则立即远离该处至新鲜空气呼吸新鲜空气. |
|  | 3.发生咳嗽或呼吸困难立即就医 |
| 眼晴接处: | 1.立即移走渗入物。 |
|  | 2.当接触眼睛,假如眼睛被搓揉,可能刺激或伤害角膜,立即用清水冲洗至少15分钟,可搓揉. |
|  | 3.有任何异常,立即就医. |
| 皮肤接触: | 1.高温熔体下接触皮肤,立即以冷水冲,并依烧烫伤处理步骤紧急初步处理. |
|  | 2.若高温熔体的树脂贴着皮肤,切勿直接剥离皮肤,就迅速就医 |
|  | 3.迅速就医. |
| 对急救人员的防护:配戴防护口罩及安全眼镜 |  |
| 对医生的提示:无需特殊解毒剂,视病患的症状给予支持性疗法. |  |

五、灭火措施

| 选用消火剂: | 喷水,泡沫消火剂 |
| --- | --- |
| 燃烧危害: | 火发生时,高分子因高温导致分解,可能产生烟雾或高分子的分解碎片,而这些烟雾或分解物,可能含有刺激或毒性物质,包括一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物,及少量乙醛,酚及其衍生物待化合物.氧气不足时会释放浓烟,机械处理时会发生粉体,操作时须防粉体的累积导致爆炸. |
| 消火设备: | 消防人员需戴全套的防火衣,若遇周围环境没有充分新生鲜空气时,需配戴正压空气呼吸器,如无足够安全防护装配时,消防人员需要安全远离安全地点使用消火器消火. |

六、意外处理措施

| 个人应注意事项: | 落在地板上或楼梯,将会发生滑倒或跌倒的危险,应立即清除. |
| --- | --- |

七、安全处置与处理方法

安全处理:

制程气体可能刺激呼吸器官及皮肤,当吸入大量气体时, 会造成呕吐和头痛

存放方法:储存处不能暴露在雨水及阳光下,并远离热及火源.

八、暴露预防措施

| 控制浓度: | 一般仅需良好的充足空气流通即可,若某些特殊操作或常规性操作时,则可能需抽气设备 |
| --- | --- |
| 个人防护设备: |  |
|  | 呼吸防护:低浓度防护面具 |
|  | 手部防护:乳手套 |
|  | 眼睛防护:防护安全目镜 |
|  | 皮肤及身体防护:长袖作业服 |

九、物理及化学性质

| 物质状态: | 固体 | 形状: | 片状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气味: | 无味 | 沸点: | 无资料说明 |
| 软化点: | 156℃ | 蒸气压: | 极微小可忽略不计 |
| 自然温度: | >550℃ | 水中溶解度: | 不溶于水 |
| 密度: | 1.2 |  |  |

十、安全性及反应性

| 安全性: | 在建议条件下使用及贮藏非常安全 |
| --- | --- |
| 特殊状况下可能的危害反应:不确定 |  |
| 应避免的状况: | 避免长期储存于高温场所,于长期高温下,可能导致产品分解. |
| 应避免的物质: | 强氧化剂 |
| 危害分解物: | 生产操作时,高温可能导致烟体产生,包括高分子分解碎片等,而这些物质将会产生刺激性. |

十一、毒性资料

| 致敏感性: | 无资料说明 |
| --- | --- |
| 慢毒性或长期毒性: | 无资料说明 |

十二、生态资料

| 可能的环境影响: | 无法经生化反应分解,于陆上的环境将残存于土壤中,于水中环境则将沉降残存于沉积物中 |
| --- | --- |
| 崩解作用: | 水无法溶解,于环境呈安全状态残存,于阳光长期照射将呈表层剥离状态,目前不能预期能经生化作用而分解 |
| 生态毒性: | 无生态毒性 |

十三、废弃物处理方法

| 废物处理: | 不得任意倾倒废弃物,尤其不得放置于地面,下水道及水源地,应依各所在地相关法律条文规范依法处理. |
| --- | --- |
| 回收处理: | 可经由授权取得执照的回收者回收再利用. |

十四、运送说明

| 国际运送规定: | 避免弄潮或被草率处理,包装应该不要受损. |
| --- | --- |
| 运送方式: | 本产品于输送时适合内陆,海运,空运输送 |

十五、法规说明

ROHS指令          符合

REACH指令         符合

十六、其他说明

| 制表单位: | 苏州奥美材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 地址: | 苏州高新区华山路158-30号 |
| 电话： | 0512-66652011 |
| 传真 | 0512-66652012 |
| 网站： | www.pc-film.com |

2020.11.16修订